ARCHITETTURA E SISTEMI DI ELABORAZIONE

- ESERCIZI ESAME

Francesca Melloni

PIPELINE

Traccia:

• Durata di operazioni ALU su Integer

• Durata di operazioni sulla memoria

• Durata di moltiplicazioni floating point ,pipelined o no pipelined

• Durata di divisioni floating point point, pipelined o no pipelined

• Durata di operazioni aritmetiche floating point

• Branch Delay Slot abilitato o non abilitato (di solito no)

• Forwarding abilitato o non abilitato (di solito si)

• Possibilità di completare le operazioni non in ordine (di solito si)

Ogni istruzione è composta da 5 fasi:

F – Fetch, D - Decode , E – Execute, M – Memory, W – Write Back

Esistono due tipi di stalli:

• Stallo dovuto all’attesa di dati, indicato con una S maiuscola.

• Stallo strutturale, indicato con una s minuscola. (stessa istruzione contemporaneamente)

Uno stallo si propaga su tutte le istruzioni sottostanti, ritardandone quindi l’esecuzione, a meno che lo stallo non avvenga in una fase condivisibile.

In mancanza di dati:

Le operazioni aritmetiche e salti, in mancanza di dati, stallano PRIMA dell’inizio della fase EX.

Le operazioni store (s.d), in mancanza di dati, stallano DOPO la fase E.

I salti condizionati (Verificano la condizione durante la fase D).

Abilitazione o non del forwarding:

Senza forwarding, il dato è  disponibile solo dopo la fase WB.

Con forwarding, è disponibile:

Per operazioni ALU:  dopo la fase di EX

Per operazioni di STORE e LOAD, dopo la fase di MEM.

Calcolo finale:

Una volta calcolato il numero di cicli di clock necessari per un’esecuzione, bisogna sommare il numero di cicli, moltiplicarli per il numero di esecuzioni del ciclo for, e sommare i cicli necessari per l’esecuzione delle istruzioni esterne al for, quindi eseguite una sola volta.

L’istruzione di HALT viene considerata come se “finisse” quindi aggiunge 1 colpo di clock.

TOMASULO

Traccia

•  Numero di issue per ciclo di clock vengono issued (di solito 2)

•  Numero issue richieste per un salto (di solito 1)

•  Numero di commit possibili contemporaneamente (di solito 2)

•  Numero Cicli di clock per la fase EXE di:

- Accesso alla memoria

- Operazioni ALU su interi o Salti

- Moltiplicazione tra Float

- Divisione tra Float

- Altre operazioni

• Predizione corretta o no dei salti (di solito corretta)

• Presenza o no di cache misses (di solito no)

• Numero di Common Data Bus, CDB (di solito 2)

Per ogni istruzione è richiesto in quale colpo di clock avvengono le seguenti fasi:

ISSUE – EXE – MEM – CDB – COMMIT

Ricorda che:

Le operazioni di Load fanno tutti gli step

Le operazioni aritmetiche saltano lo step MEM

Le operazioni di Store e Branch fanno solo EXE e COMMIT

In mancanza di dati:

La load e la store possono iniziare la fase di EXE, devono aspettare che sia fatto il COMMIT.

Operazioni aritmetiche e salti devono attendere in fase di ISSUE, possono procedere per la fase di EXE solo dopo che il dato è stato scritto nel CDB.

Unità funzionali pipelined o no pipelined:

Se no-pipelined: non può svolgere contemporaneamente più istruzioni

Se pipelined: può svolgere contemporaneamente più istruzioni a 1 cc di differenza (?)

(per questo conviene sempre scrivere quale unità funzionale si usa in quel colpo di clock)

OTTIMIZZATORE

Possiamo ottimizzare soslo le istruzioni all’interno dello stesso basic block.

Basic block: blocchi di istruzioni che NON hanno salti all’interno.

Cosa vuol dire ottimizzare?

- Far partire prima le istruzioni più pesanti.

- Evitare le dipendenze sui registri inserendo istruzioni indipendenti in mezzo in modo da non inserire stalli (fai altre istruzioni mentre il dato non viene calcolato invece di stallare).

- Se puoi evitare non usare gli stessi registri. (Rename)

Calcolo dello speedup (miglioramento/peggioramento dopo l’ottimizzazione):

speedupoverall=execution timeoldexecution timenew=11-fractionenanched+fractionenanchedspeedupenanched

speedupobservation=CC totali attualiCC totali precedenti

Se lo speedup è minore di 1 allora cìè stato un miglioramento (buona ottimizzazione), se è maggiore di 1allora c’è stato un peggioramento (ottimizzazione sbagliata).

BHT – Branch History Table

A ogni esercizio assumiamo che durante la prima iterazione tutte le entry della BHT siano 0 e che tutte le predizioni siano NT (NOT TAKEN).

Abbiamo un predittore per ogni indice (istruzione) ma accediamo al predittore solo quando l’istruzione è un salto. Quando so che è un salto vado a vedere il predittore.

Ogni volta che sbaglio il salto aumenta il contatore.

Accuratezza della predizione: #predizioni sbagliati/# predizioni totali.

BHT con predittori a salutazione di n bit. (2n scelte)

- Se il salto è preso, incremento di 1 il predittore.

- Se il salto non viene preso, decremento di 1 il predittore.

- Se il predittore è maggiore della metà delle scelte o se il bit + significativo è la predizione diventa TAKEN.

ESEMPIO PRATICO: BHT con predittori a salutazione di 2 bit.

Le mie scelte sono:

00-> fortemente no taken

01-> debolmente no taken

10-> debolmente taken

11-> fortemente taken

- Se il salto è preso, incremento di 1 il predittore.

- Se il salto non viene preso, decremento di 1 il predittore.

- Se il predittore è 10 oppure 11 o se il bit + significativo è 1,  la predizione diventa TAKEN

PREDITTORE CORRELATO (Shift Reg)

Predittore (2,2) quindi che guarda i 2 salti precedenti e ha 2 bit x il contatore di saturazione.

Quindi ha un contatore di saturazione a 2 bit e 4 possibilità per ogni salto: 00 01 10 11.

Per ogni riga che indica un salto avremo 4 predittori in cui ogni bit mi dice se i salti di prima sono stati presi o non presi, poi ho una colonna per il 2-b sft reg e una per il contatore di misP.

00-> fortemente no taken

01-> debolmente no taken

10-> debolmente taken

11-> fortemente taken

Lo shift register cambia a secondo del valore che aveva prima.

(se divido la colonna in init e end lo faccio per vedere il valore di prima, per comodità).

Alla prima iterazione tutti i predittori sono a zero, cioè, predizione not taken e il 2-b sft reg è 0.

1° passo: Vedo il valore dello shif reg per vedere quale predittore considerare.

(ES. se il valore init dello shift reg è 00 la colonna del predittore che vedo è 00)

2° passo:

- Se il valore del predittore è 00 (NT) e non salto allora corretto.

- Non ho una misP, decremento il predittore (rimane 00)

- Faccio uno shift a sx dello sft reg con 0

- Se il valore del predittore è 1 (T) e salto allora corretto.

- Non ho una misP, decremento il predittore (rimane 00)

- Faccio uno shift a sx dello sft reg con 0

- Se il valore del predittore è 0 (NT) e salto allora sbagliato.

- Ho una misP, incremento il predittore (rimane 00)

- Faccio uno shift a sx dello sft reg con 1

- Se il valore del predittore è 1 (T) e non salto allora sbagliato.

- Ho una misP, incremento il contatore

- Faccio uno shift a sx dello sft reg con 1

Quindi in sostanza:

SE ho ragione (predittore corretto):

- Non ho una misP, decremento il contatore del predittore associato

- Faccio uno shift di 1 a sx dello sft reg con 0

SE ho torno (predittore non corretto):

- Ho una misP, incremento il contatore  del predittore associato

- Faccio uno shift di 1 a sx dello sft reg con 1

TEORIA

WAR:

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

div.d f3,f1,f2

l.d  f1,v3(r1)

che tipo di hazard crea l’utilizzo di f1 e come viene risolto? motivare la risposta.

L’hazard che si presenta è un data hazard di tipo WAR (Write After Read).

Questo hazard si verifica quando un’istruzione successiva (in questo caso la load) scrive su un registro (f1) che l’istruzione precedente (in questo caso la div) legge (f1).

Il problema sarà che la prima istruzione andrà a leggere un operando sbagliato perché l’istruzione successiva avrà sovrascritto un nuovo valore (perché termina prima).

Delle possibili soluzioni per questo hazard sono:

- l’introduzione di uno stallo della pipeline. L’istruzione di load viene ritardata, quindi messa in pausa, finchè la divisione ha terminato di leggere f1.

- Si effettua il renaming dei registri, se il processore lo permette, così che la load venga fatta su un registro diverso da f1.

- Se l’architettura lo permette, si può effettuare un’esecuzione fuori ordine e si potrebbe rinviare la load fino a che la div o tutte le istruzioni che usano f1 prima della load siano terminate. Questo caso non è sempre possibile.

RAW:

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

add.d f4,f1,f2

div.d f4,f4,f3

che tipo di hazard crea l’utilizzo di f4 e come viene risolto? motivare la risposta.

L’hazard che si presenta è un data hazard di tipo RAW (Read After Write).

Si verifica quando un’istruzione cerca di leggere un dato che non è ancora stato scritto da un'istruzione precedente. Quindi l’istruzione successiva (div) legge dal registro (f4) un valore non ancora aggiornato dall’istruzione precedente (add).

Possiamo risolvere questo hazard nei seguenti modi:

- Introduzione di uno stallo. . L’istruzione della divisione viene ritardata, quindi messa in pausa, finchè l’addizione ha terminato il calcolo di f4.

- Meccanismo di forwarding:  la divisione legge il valore di f4 direttamente dalla fine della fase di execute dell’addizione. Questa soluzione è possibile solo se il processore supporta tale meccanismo.

- Se l’architettura lo permette, si può effettuare un’esecuzione fuori ordine .

WAW:

Si verifica quando due istruzioni cercano di scrivere nello stesso registro, ma in ordine sbagliato a causa di esecuzione out-of-order.

- Introduzione di uno stallo. .

- Si effettua il renaming dei registri, se il processore lo permette, così che la load venga fatta su un registro diverso da f1.

- Se l’architettura lo permette, si può effettuare un’esecuzione fuori ordine.

HAZARD STRUTTURALE

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

div.d f4,f1,f2

…

div.d f6,f3,f1

che tipo di hazard potrebbe crearsi e come viene risolto? motivare la risposta.

Il tipo di hazard che potrebbe crearsi è di tipo strutturale visto che l’unità di divisione non è pipelined, ovvero non può eseguire più istruzioni in parallelo. Una possibile soluzione al problema è quella di adottare la tecnica dell’instruction rescheduling in modo da anticipare alcune istruzioni che non dipendono dall’unità di divisione per evitare o diminuire gli stalli dovuti a questo hazard.