RESAME 08/02/2024 TURNO1_TEORIAB

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f3,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| l.d f1,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| mul.d f3,f3,f1 |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  | 6 |
| s.d f3,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W | 2+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6+21*100 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

for (i = 0; i < 100; i++) {

v4[i] = v1[i]/v2[i] * v3[i]; }

Domanda 2: Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

div.d f3,f1,f2

l.d  f1,v3(r1)

che tipo di hazard crea l’utilizzo di f1 e come viene risolto? motivare la risposta.

L’hazard che si presenta è un data hazard di tipo WAR (Write After Read).

Questo hazard si verifica quando un’istruzione successiva (in questo caso la load) scrive su un registro (f1) che l’istruzione precedente (in questo caso la div) possa aver fatto la lettura dell’operando (f1).

Il problema sarà che la prima istruzione andrà a leggere un operando sbagliato perché l’istruzione successiva avrà sovrascritto un nuovo valore.

Delle possibili soluzioni per questo hazard sono:

- l’introduzione di uno stallo della pipeline. L’istruzione di load viene ritardata, quindi messa in pausa, finchè la divisione ha terminato di leggere f1.

- Si effettua il renaming dei registri, se il processore lo permette, così che la load venga fatta su un registro diverso da f1.

- Se l’architettura lo permette, si può effettuare un’esecuzione fuori ordine e si potrebbe rinviare la load fino a che la div o tutte le istruzioni che usano f1 prima della load siano terminate. Questo caso non è sempre possibile.

ESAME 08/02/2024 TURNO2_TEORIA

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 7 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;  	   v4[i] = (v1[i]+v2[i])/v3[i]; }

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f3,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f1,v3(r1) |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| add.d f4,f1,f2 |  |  |  |  |  | F | D | a | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| div.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | S | S | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  | 2 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  | 2+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - | - | 21*100+6 |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

add.d f4,f1,f2

div.d f4,f4,f3

che tipo di hazard crea l’utilizzo di f4 e come viene risolto? motivare la risposta.

L’hazard che si presenta è un data hazard di tipo RAW (Read After Write).

Questo hazard si verifica quando un’istruzione successiva  legge da un registro prima che l’istruzione precedente scrive. Quindi l’istruzione successiva (div) legge dal regiostro (f4) un valore non ancora aggiornato dall’istruzione precedente (add).

Possiamo risolvere questo hazard nei seguenti modi:

- Introduzione di uno stallo. . L’istruzione della divisione viene ritardata, quindi messa in pausa, finchè l’addizione ha terminato il calcolo di f4.

- Meccanismo di forwarding:  la divisione legge il valore di f4 direttamente dalla fine della fase di execute dell’addizione. Questa soluzione è possibile solo se il processore supporta tale meccanismo.

ESAME 08/02/2024 TURNO3_TEORIA

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clocycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| add.d f3,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | a | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| l.d f1,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| l.d f2,v4(r1) |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| add.d f4,f1,f2 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | a | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| mul.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | S | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  |  |  |  |  | 2+1 |
| halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | - | - | - | - |  |  |  |  | 6+23*100 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2306 |

;  	   v5[i] = (v1[i]+v2[i])*(v3[i]+ v4[i]);}

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

l.d  f2,v2(r1)

add.d f3,f1,f2

che tipo di hazard crea l’utilizzo di f2 e come viene risolto? motivare la risposta.

L’hazard che si presenta è un data hazard di tipo RAW (Read After Write).

Questo hazard si verifica quando un’istruzione successiva  legge da un registro prima che l’istruzione precedente scrive. Quindi l’istruzione successiva (add) legge dal regiostro (f2) un valore non ancora aggiornato dall’istruzione precedente (ld).

Possiamo risolvere questo hazard nei seguenti modi:

- Introduzione di uno stallo.  L’istruzione della addizione viene ritardata, quindi messa in pausa, finchè la load non ha scritto in f2.

?

ESAME 01/03/2024 TURNO1_TEORIA

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 7 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 3 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 7 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = v1[i]/v2[i];

;		v5[i] = (v3[i]/v1[i]) + v4[i]; }

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f6,f3,f1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| add.d f7,f6,f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  | 3 |
| s.d f7,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | D | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  | 2 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  | 1+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - | 28*100+6 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2806 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

div.d f4,f1,f2

…

div.d f6,f3,f1

che tipo di hazard potrebbe crearsi e come viene risolto? motivare la risposta.

Il tipo di hazard che potrebbe crearsi è di tipo strutturale visto che l’unità di divisione non è pipelined, ovvero non può eseguire più istruzioni in parallelo. Una possibile soluzione al problema è quella di adottare la tecnica dell’instruction rescheduling in modo da anticipare alcune istruzioni che non dipendono dall’unità di divisione per evitare o diminuire gli stalli dovuti a questo hazard.

ESAME 08/07/2024 TEORIA

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 8 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 8 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = (v1[i] * v2[i]) / v3[i];

v5[i] = v1[i]* v3[i]; }

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | x | x | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| div.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | d | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| mul.d f5,f1,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | S | D | x | x | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  | 2 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  |  | 2 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | - | - | - | - |  | +1 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6+35*100= 3506 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, calcolare la miss prediction ratio per i seguenti casi:

      - processore con predittore di salti statico di tipo always taken

      - processore con predittore di salti statico di tipo always not taken

      - processore con predittore di salti dinamico di tipo BHT di 2-bit con 1024 linee, con tutti i predittori inizializzati a 0.

1.In un processore con predittore di salti statico di tipo always taken avrei le prime 99 predizioni corrette e l’ultima (quella in cui il salto non viene preso) errata. Perciò avrei un’unica misprediction -> misprediction ratio = 1/100 = 0.01, in percentuale -> 0.01 * 100 -> 1%

2.Processore di tipo always not taken ho la sitauzione opposta, cioè 99 volte la prediction è errata, una volta giusta.

Ho quindi 99 misprediction -> il  ratio di misprediction è = 99/100 = 0.99 * 100 = 99%

3.Nel caso di un BHT di 2-bit -> prima iterazione il bht passa da 0 a 1, (misprediction count = 1) , nella seconda da 1 a 2 (misprediction count = 2) , nella terza da 2 a 3 (misprediction count = 2) , e rimane a 3 sino all’ultima iterazione in cui passa da 3 a 2 (misprediction count = 3). Perciò il ratio di misprediction è dello 3% .

In questa situazione sarebbe stato più conveniente un predittore di salti statico di tipo always taken.

Domanda 3

Considerando il processore e il programma riportati nella prima domanda, si ottimizzi il programma utilizzando tutte le strategie di ottimizzazione statica inclusa l’abilitazione del branch delay slot.

Si riporti il nuovo codice e si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock.

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Domanda 3

Considerando il programma ottimizzato della domanda precedente, che benefici si potrebbero trarre dall’introduzione di un’unità di divisione floating point pipelined di 8 stages?

Introducendo una unita di divisione pipeline da 8 stages , per come ho strutturato il programma si eviterebbero li stalli sulal div f9,f9,f8 poiché non dovrebbe attendere che la prima div sia finita, ma potrebbe già partire. In totale si risparmierebbero 2 colpi di clock ad ogni loop.

ESAME 23/02/2023 TEORIA

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 5 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 5 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 2 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;  	   v5[i] = v1[i]/v2[i] * v3[i]/v4[i]; }

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f5,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| l.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| div.d f6,f3,f4 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| mul.d f5,f5,f6 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | S | S | S | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | S | S | E | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 20*100+6 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, si consideri che durante la prima iterazione del codice sia scatenata una eccezione da parte della prima delle istruzioni di divisione. In particolare, l’eccezione viene intercettata dal sistema all’ultimo clock cycle della fase di esecuzione (EXE) della divisione. Che conseguenze si osserverebbero sull’esecuzione del codice? motivare la risposta

Un’interruzione è un evento che modifica il normale flusso di un programma.

Quando accade un’interruzione, gli step da eseguire sono i seguenti:

1. Si forza la pipeline ad entrare nel ciclo successivo nella fase di FETCH di un’istruzione “trap”.

2. Durante l’esecuzione di tale istruzione (ISR: Interrupt Service Routine), tutte le scritture sono disabilitate.

3. Il PC viene salvato dall’ISR per poter riportare, una volta risolta l’interruzione, il flusso del programma dove è stato fermato.

4. Al termine dell’ISR il programma riparte.

Considerando il programma precedente e i risultati ottenuti nel calcolo di tempi di esecuzione. Si ottimizzi il programma per migliorare le sue prestazioni cercando di eliminare la maggior parte degli stalli dovuti ai hazard presenti nel programma. Si usino le seguenti tecniche di ottimizzazione: instruction rescheduling, register renaming, loop unrolling, e abilitazione del branch delay slot. Si riporti il programma risultante e il nuovo calcolo dei colpi di clock.

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f5,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| l.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| div.d f6,f3,f4 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| mul.d f5,f5,f6 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | D | S | S | S | S | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | D | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | S | S | E | M | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 21*100+6 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |

ESAME 14/06/2023 TEORIA

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 2 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 9 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;  	   v4[i] = ((v1[i]*v2[i])/v3[i]);

;}

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  |  | F | D | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| div.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | d | d | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | E | S | S | S | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 23*100+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2306 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la copia di istruzioni:

mul.d f4,f1,f2

div.d  f4,f4,f3

come viene attivato e qual è il cammino di forwarding che partecipa alla loro esecuzione? Motivare la risposta

L’istruzione mul scrive nel registro f4 il risultato dell’operazione tra f1 e f2, l’istruzione successiva legge il contenuto di f4 per fare un’altra operazione. In mancanza del meccanismo di forwarding abbiamo bisogno di introdurre uno stallo per evitare un’hazard sui dati.

Grazie al meccanismo fi forwarding la div può prendere il risultato dell’istruzione precedente direttamente al termire della fase EXECUTE di quest’ultima.

L’unità di forwarding riconosce l’hazard nella fase di decode e abilita il ‘bypass’ da una fase all’altra.

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 9 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 2 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 7 |
| 1 | mul.d f4,f1,f2 | 2 | 7x-13x | - | 14 | 15 |
| 1 | div.d f4,f4,f3 | 3 | 15d-24d | - | 25 | 26 |
| 1 | s.d f4,v4(r1) | 3 | 5m | - | - | 26 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 4 | 5i | 6 | 7 | 27 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 4 | 6i | 7 | 8 | 27 |
| 1 | bnez r2,loop | 5 | 8j | - | - | 28 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 6 | 7m | 8 | 9 | 28 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 6 | 8m | 9 | 10 | 29 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 7 | 9m | 10 | 11 | 29 |
| 2 | mul.d f4,f1,f2 | 7 | 11x-17x | - | 18 | 30 |
| 2 | div.d f4,f4,f3 | 8 | 25d-34d | - | 35 | 36 |
| 2 | s.d f4,v4(r1) | 8 | 36m | - | - | 37 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 9 | 10m | 11 | 12 | 37 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 9 | 11m | 12 | 13 | 38 |
| 2 | bnez r2,loop | 10 | 13j | - | - | 38 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 11 | 12m | 13 | 14 | 39 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 11 | 13m | 14 | 15 | 39 |
| 3 | l.d f3,v3(r1) | 12 | 14m | 15 | 16 | 40 |
| 3 | mul.d f4,f1,f2 | 12 | 16x-22x | - | 23 | 40 |
| 3 | div.d f4,f4,f3 | 13 | 35d-44d | - | 45 | 46 |
| 3 | s.d f4,v4(r1) | 13 | 46m | - | - | 47 |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 14 | 15m | - | 16 | 47 |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 14 | 16m | - | 17 | 48 |
| 3 | bnez r2,loop | 15 | 17j | - | - | 48 |

Domanda 4

Considerando il segmento di codice presentato nella tabella precedente, se assumiamo che il ROB ha una dimensione di 8 elementi, qual è la prima istruzione che dovrebbe stallare durante la esecuzione del programma? motivare la risposta.

Se il ROB ha una dimensione di 8 elementi allora avremo che le prime 8 istruzioni entrano.

Consideriamo, guardando lo svolgimento dell’esercizio, quante istruzioni vanno in fase di issue e quante intanto fanno il commit.

Avremo che il ROB conterrà 8 elementi quando nella pipeline dovremo fare l’issue dell’istruzione l.d  f3,v3(r1)nella seconda iterazione.

Questo perchè intanto le prime 3 istruzioni della prima iterazione hanno già fatto il commit e sono quindi uscite dal ROB.

Quindi l’istruzione che dovrebbe stallare è l.d  f3,v3(r1).

ESAME 04/09/2024 TEORIA

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni. Processor architecture:

•	Issue 2 instructions per clock cycle

•	jump instructions require 1 issue

•	handle 2 instructions commit per clock cycle

•	timing facts for the following separate functional units:

i.	1 Memory address  1 clock cycle

ii.	1 Integer ALU 1 clock cycle

iii.	1 Jump unit 1 clock cycle

iv.	1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

v.	1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

vi.	1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 3 stages

•	Branch  prediction is always correct

•	There are no cache misses

•	There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | div.d f4,f1,f2 | 2 | 6d-11d | - | 12 | 13 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 13 |
| 1 | dadd.d f4,f4,f3 | 3 | 13a-15a | - | 16 | 17 |
| 1 | s.d f4,v4(r1) | 3 | 5m | - | - | 17 |
| 1 | mul.d f5,f4,f3 | 4 | 17x-22x | - | 23 | 24 |
| 1 | s.d f5,v5(r1) | 4 | 6m | - | - | 24 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 5 | 6i | - | 7 | 25 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 5 | 7i | - | 8 | 25 |
| 1 | bnez r2,loop | 6 | 9j | - | - | 26 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 7 | 8m | 9 | 10 | 26 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 7 | 9m | 10 | 11 | 27 |
| 2 | div.d f4,f1,f2 | 8 | 12d-17d | - | 18 | 27 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 8 | 10m | 11 | 12 | 28 |
| 2 | dadd.d f4,f4,f3 | 9 | 19a-21a | - | 22 | 28- |
| 2 | s.d f4,v4(r1) | 9 | 11m | - | - | 29 |
| 2 | mul.d f5,f4,f3 | 10 | 23x-28x | - | 29 | 30 |
| 2 | s.d f5,v5(r1) | 10 | 12m | - | - | 30 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 11 | 12i | - | 13 | 31 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 11 | 13i | - | 14 | 31 |
| 2 | bnez r2,loop | 12 | 13j | - | - | 32 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 13 | 14m | 15 | 16 | 32 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 13 | 15m | 16 | 17 | 33 |
| 3 | div.d f4,f1,f2 | 14 | 18d-23d | - | 24 | 33 |
| 3 | l.d f3,v3(r1) | 14 | 16m | 17 | 18 | 34 |
| 3 | dadd.d f4,f4,f3 | 15 | 25a-27a | - | 28 | 34 |
| 3 | s.d f4,v4(r1) | 15 | 17m | - | - | 35 |
| 3 | mul.d f5,f4,f3 | 16 | 29x-34x | - | 35 | 36 |
| 3 | s.d f5,v5(r1) | 16 | 18m | - | - | 36 |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 17 | 18i | - | 19 | 37 |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 17 | 19i | - | 20 | 37 |
| 3 | bnez r2,loop | 18 | 21j | - | - | 38 |

ESAME 19/06/2019 TEORIA

Domanda 3

Considering the same loop-based program, and assuming the following processor architecture for a superscalar MIPS64 processor implemented with multiple-issue and speculation:

  - issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 12 stages

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 14 clock cycles

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

- Complete the table reported below showing the processor behavior for the 2 initial iterations.

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 7 |
| 1 | l.d f4,v4(r1) | 2 | 5m | 6 | 7 | 8 |
| 1 | div.d f3,f4,f3 | 3 | 8d-21d | - | 22 | 23 |
| 1 | s.d f3,v3(r1) | 3 | 6m | - | - | 23 |
| 1 | mul.d f7,f1,f2 | 4 | 6x-17x | - | 18 | 24 |
| 1 | mul.d f6,f3,f4 | 4 | 23x-34x | - | 35 | 36 |
| 1 | add.d f1,f7,f6 | 5 | 36a-41a | - | 42 | 43 |
| 1 | s.d f1,v6(r1) | 5 | 7m | - | - | 43 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 6 | 7i | - | 8 | 44 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 6 | 8i | - | 9 | 44 |
| 1 | bnez r2,loop | 7 | 8j | - | - | 45 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 8 | 9m | 10 | 11 | 45 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 8 | 10m | 11 | 12 | 46 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 9 | 11m | 12 | 13 | 46 |
| 2 | l.d f4,v4(r1) | 9 | 12m | 13 | 14 | 47 |
| 2 | div.d f3,f4,f3 | 10 | 22d-35d | - | 36 | 47 |
| 2 | s.d f3,v3(r1) | 10 | 13m | - | - | 48 |
| 2 | mul.d f7,f1,f2 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | mul.d f6,f3,f4 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | add.d f1,f7,f6 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | s.d f1,v6(r1) | 12 |  |  |  |  |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 13 |  |  |  |  |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 13 |  |  |  |  |
| 2 | bnez r2,loop | 14 |  |  |  |  |

ESAME 07/02/2022 TEORIA

Domande 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 2 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 2 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 7 |
| 1 | l.d f4,v4(r1) | 2 | 5m | 6 | 7 | 8 |
| 1 | mul.d f5,f1,f2 | 3 | 6x-11x | - | 12 | 13 |
| 1 | s.d f5,v5(r1) | 3 | 6m | - | - | 13 |
| 1 | div.d f5,f2,f1 | 4 | 6d-11d | - | 12 | 14 |
| 1 | mul.d f6,f3,f4 | 4 | 8x-13x | - | 14 | 15 |
| 1 | div.d f7,f5,f6 | 5 | 15d-20d | - | 21 | 22 |
| 1 | s.d f7,v6(r1) | 5 | 7m | - | - | 22 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 6 | 7i | - | 8 | 23 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 6 | 8i | - | 9 | 23 |
| 1 | bnez r2,loop | 7 | 8j | - | 9 | 24 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 8 | 9m | 10 | 11 | 24 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 8 | 10m | 11 | 12 | 25 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 9 | 11m | 12 | 13 | 25 |
| 2 | l.d f4,v4(r1) | 9 | 12m | 13 | 14 | 26 |
| 2 | mul.d f5,f1,f2 | 10 | 13x-18x | - | 19 | 26 |
| 2 | s.d f5,v5(r1) | 10 | 13m | - | - | 27 |
| 2 | div.d f5,f2,f1 | 11 | 20d-25d | - | 26 | 27 |
| 2 | mul.d f6,f3,f4 | 11 | 15x-20x | - | 21 | 28 |
| 2 | div.d f7,f5,f6 | 12 | 27d-32d | - | 33 | 34 |
| 2 | s.d f7,v6(r1) | 12 | 14m | - | - | 34 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 13 | 14i | - | 15 | 35 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 13 | 15i | - | 16 | 35 |
| 2 | bnez r2,loop | 14 | 17j | - | - | 36 |

ESAME 03/02/2021 TEORIA

Considerato un programma basato su loop, ed assumendo che il processore utilizzato sia un MIPS64 che implementa multiple-issue e speculation:

  - Issue di 2 instruzioni per clock cycle

  - Instruzioni jump richiedono 1 issue

  - Esegui il commit di 2 istruzioni per clock cycle

  - Le unità funzionali hanno le seguenti caratteristiche:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 8 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 8 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 4 stages

  - La predizione di salto è sempre corretta

  - Non ci sono cache misses

  - Esistono 2 CDB (Common Data Bus).

- Si complete la tabella mostrando il comportamento del processore durante le 3 iniziali iterazioni

| # iterazione | Instruction | ISSUE | EXE | MEM | CDBx2 | COMMITx2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | mul.d f1,f1,f1 | 2 | 5x-13x | - | 14 | 15 |
| 1 | mul.d f2,f2,f2 | 2 | 6x-14x | - | 15 | 16 |
| 1 | div.d f5,f1,f2 | 3 | 16d-24d | - | 25 | 26 |
| 1 | s.d f5,v3(r1) | 3 | 26m | - | - | 28 |
| 1 | daddui r1,r1,-8 | 4 | 5i | - | 6 | 28 |
| 1 | bnez r1,loop | 5 | 7j | - | - | 29 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 6 | 7m | 8 | 9 | 29 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 6 | 8m | 9 | 10 | 30 |
| 2 | mul.d f1,f1,f1 | 7 | 10x-18x | - | 19 | 30 |
| 2 | mul.d f2,f2,f2 | 7 | 11x-19x | - | 20 | 31 |
| 2 | div.d f5,f1,f2 | 8 | 25d-33d | - | 34 | 35 |
| 2 | s.d f5,v3(r1) | 8 | 35m | - | - | 36 |
| 2 | daddui r1,r1,-8 | 9 | 10i | - | 11 | 36 |
| 2 | bnez r1,loop | 10 | 12j | - | - | 37 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 11 | 12m | 13 | 14 | 37 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 11 | 13m | 14 | 15 | 38 |
| 3 | mul.d f1,f1,f1 | 12 | 15x-23x | - | 24 | 38 |
| 3 | mul.d f2,f2,f2 | 12 | 34d-42d | - | 43 | 44 |
| 3 | div.d f5,f1,f2 | 13 | 43d-51d | - | 52 | 53 |
| 3 | s.d f5,v3(r1) | 13 | 53m | - | - | 53 |
| 3 | daddui r1,r1,-8 | 14 | 15i | - | 16 | 54 |
| 3 | bnez r1,loop | 15 | 17j | - | - | 54 |

ESAME 18/02/2021

Considering the MIPS64 architecture presented in the following:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 3 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

- Using the following code fragment, show the timing of the presented loop-based program and compute how many cycles does this program take to execute?

for (i = 0; i < 100; i++) {

v7[i] = (v1[i]*v2[i]+v3[i]/v4[i]+v5[i]/v6[i]);

}

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f6,v6(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f7,f1,f2 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| div.d f8,f3,f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f9,f5,f6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| add.d f10,f8,f7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| add.d f10,f9,f10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| s.d f10,v7(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 27 *100+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706 |

Question 2

Considering a (2,2) correlating predictor of 1K entries; and assuming that the MIPS-like processor executes the following code fragment, calculate the misprediction rate in the presented case.

The BPU initial state is indicated in the table.

General assumptions:

- R10 is the main loop control register and is initialized to 0

- R3 and R7 are the reference values set to 5

- R2 and R6 are input registers

  - R2 input values are 3 in the even iterations (R10 = 0, 2, 4, 6,…), and 7 in the odd ones (R10 = 1,3,5,7,…).

  - R6 input values are always 0 < R6 < 5

- R2 SLT R1,R2,R3      ;IF (R2 < R3) R1 ß 1

;ELSE R1 ß 0

| Address | Instruction |  | 2-bit predictors |  |  |  | 2-bit shift register | misP. counter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 00 | 01 | 10 | 11 |  |  |
| 0x0000 | 1 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 00-01-11-01-11-01-11- |  |
| … | ; | Reading input values |  |  |  |  |  |  |
| 0x0010 |  | SLT R1, R2, R3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0x0014 |  | BNEZ R1, L1 s Preso solo nelle pari | 1 | 0 | 0 | 3 | 01-10-11-10-11-10-11- |  |
| 0x0018 |  | DADDI R12, R0, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 0x001 | 2 | SLT R4, R6, R7 |  |  |  |  |  |  |
| 0x0020 |  | BNEZ R4, L2 Preso sempre | 0 | 1 | 3 | 3 | 11-01-11-01-11-01-11 |  |
| 0x0024 |  | DADDI R16, R0, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 0x0028 | 3 | SLT R3, R2, R7 |  |  |  |  |  |  |
| 0x002 |  | BEQZ R3, L3 Preso solo nelle disp | 0 | 3 | 0 | 0 | 10-11-10-11-10-11-10- |  |
| 0x0030 |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 0x0038 | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 0x003c |  | DADDI R10, R10, #1 |  |  |  |  |  |  |
| 0x0040 |  | DADDI R11, R10, #-99 |  |  |  |  |  |  |
| 0x0044 |  | BNEZ R11, L0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 01-11-01-11-01-11-01- |  |
| 0x0048 |  | … | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

MISPREDICTION RATE

Number of mispredictions  /  total number of decisions

_____________________ / ______________________

ESAME 16/02/2023

Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: not pipelined unit that requires 6 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;  	   v4[i] = v1[i]*v2[i]* v3[i];

;}

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| mul.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 6+19*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1906 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la istruzione:

mul.d f4,f4,f3

quali potrebbero essere i cammini di forwarding che potrebbero partecipare alla sua esecuzione? Perché dovrebbero essere attivati? motivare la risposta.

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is not pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 4 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | mul.d f4,f1,f2 | 2 | 6x-12x | - | 13 | 14 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 14 |
| 1 | mul.d f4,f4,f3 | 3 | 13x-19x | - | 20 | 21 |
| 1 | s.d f4,v4(r1) | 3 | 21m | - | - | 22 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 4 | 5i | - | 6 | 22 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 4 | 6i | - | 7 | 23 |
| 1 | bnez r2,loop | 5 | 7j | - | - | 23 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 6 | 7m | 8 | 9 | 24 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 6 | 8m | 9 | 10 | 24 |
| 2 | mul.d f4,f1,f2 | 7 | 20x-26x | - | 27 | 28 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 7 | 9m | 10 | 11 | 28 |
| 2 | mul.d f4,f4,f3 | 8 | 27x-33x | - | 34 | 35 |
| 2 | s.d f4,v4(r1) | 8 | 35m | - | - | 36 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 9 | 10i | - | 11 | 36 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 9 | 11i | - | 12 | 37 |
| 2 | bnez r2,loop | 10 | 12j | - | - | 37 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 11 | 12m | 13 | 14 | 38 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 11 | 13m | 14 | 15 | 38 |
| 3 | mul.d f4,f1,f2 | 12 | 34x-40x | - | 41 | 42 |
| 3 | l.d f3,v3(r1) | 12 | 13m | 14 | 15 | 43 |
| 3 | mul.d f4,f4,f3 | 13 | 41x-47x | - | 48 | 49 |
| 3 | s.d f4,v4(r1) | 13 | 49m | - | - | 50 |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 14 | 15i | - | 16 | 51 |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 15 | 16i | - | 17 | 51 |
| 3 | bnez r2,loop | 15 | 18j | - | - | 52 |

ESAME 16/02/2023

Domanda 2

Si consideri una BHT di 1K elementi con contatori di saturazione a 2 bit. Usando il frammento di codice proposto, si calcoli lo stato finale della BHT al completamento dell’esecuzione del programma proposto. Si calcoli inoltre, la misprediction rate complessiva. Lo stato iniziale della BPU è indicato nella tabella.

Assunzioni generali:

- R10 è il registro di controllo del loop ed è inizializzato a 100

- R3 e R7 sono registro di riferimento con valore 10

- R2 e R6 sono i registri in ingresso

  - R2 riceve un valore sempre maggiore a 10

  - R6 riceve un valore sempre minore a 10

- Gli altri registri sono inizializzati a 0.

| Address | Instruction |  | BHT (2-bit) | Prediction | misP. counter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | L0: | … |  |  |  |
| … | ; | Reading input values |  |  |  |
| 0x0010 |  | SLT R1, R2, R3 | 2 | T |  |
| 0x0014 |  | BEQZ R1, L1 | 2 | T |  |
| 0x0018 |  | DADDI R11, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x001C | L1: | SLT R4, R6, R7 | 2 | T |  |
| 0x0020 |  | BEQZ R4, L2 | 2-1 | NT | 1 |
| 0x0024 |  | DADDI R12, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x0028 | L2: | SLT R5, R2, R6 | 2 | T |  |
| 0x002C |  | BEQZ R5, L3 | 2 | T |  |
| 0x0030 |  | DADDI R13, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x0038 | L3: | DADD R14, R13, R12 | 2 | T |  |
| 0x003C |  | DADD R14, R14, R11 | 2 | T |  |
| 0x0040 |  | SLT R5, R6, R14 | 2 | T |  |
| 0x0044 |  | BEQZ R5, L4 | 2-1 | NT | 1 |
| 0x0048 |  | DADDI R15, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x004C | L4: | … | 2 | T |  |
| 0x0050 |  | DADDI R10, R10, #-1 | 2 | T |  |
| 0x0054 |  | BNEZ R10, L0 | 2-1 | NT | 1 |
| 0x0058 |  |  |  |  |  |

Note:

SLT R1,R2,R3 	;IF (R2 < R3) R1  1

;ELSE R1  0

ESAME 04/09/2024

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 3 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = (v1[i] / v2[i]) + v3[i];

;		v5[i] = v4[i] * v3[i]; }

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| dadd.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f5,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | x | x | x | x | x | x | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL = 6 + 100*(2+10+6+6) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

•	Issue 2 instructions per clock cycle

•	jump instructions require 1 issue

•	handle 2 instructions commit per clock cycle

•	timing facts for the following separate functional units:

i.	1 Memory address  1 clock cycle

ii.	1 Integer ALU 1 clock cycle

iii.	1 Jump unit 1 clock cycle

iv.	1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

v.	1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

vi.	1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 3 stages

•	Branch  prediction is always correct

•	There are no cache misses

•	There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | div.d f4,f1,f2 | 2 | 6d-11d | - | 12 | 13 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 13 |
| 1 | dadd.d f4,f4,f3 | 3 | 13a-15a | - | 16 | 17 |
| 1 | s.d f4,v4(r1) | 3 | 5m | - | - | 17 |
| 1 | mul.d f5,f4,f3 | 4 | 17x-22x | - | 23 | 24 |
| 1 | s.d f5,v5(r1) | 4 | 6m | - | - | 24 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 5 | 6i | - | 7 | 25 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 5 | 7i | - | 8 | 25 |
| 1 | bnez r2,loop | 6 | 9j | - | - | 26 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 7 | 8m | 9 | 10 | 26 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 7 | 9m | 10 | 11 | 27 |
| 2 | div.d f4,f1,f2 | 8 | 12d-17d | - | 18 | 27 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 8 | 10m | 11 | 12 | 28 |
| 2 | dadd.d f4,f4,f3 | 9 | 19a-21a |  |  |  |
| 2 | s.d f4,v4(r1) | 9 |  |  |  |  |
| 2 | mul.d f5,f4,f3 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | s.d f5,v5(r1) | 10 |  |  |  |  |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | bnez r2,loop | 12 |  |  |  |  |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 13 |  |  |  |  |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 13 |  |  |  |  |
| 3 | div.d f4,f1,f2 | 14 |  |  |  |  |
| 3 | l.d f3,v3(r1) | 14 |  |  |  |  |
| 3 | dadd.d f4,f4,f3 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | s.d f4,v4(r1) | 15 |  |  |  |  |
| 3 | mul.d f5,f4,f3 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | s.d f5,v5(r1) | 16 |  |  |  |  |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 17 |  |  |  |  |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 17 |  |  |  |  |
| 3 | bnez r2,loop | 18 |  |  |  |  |

23 GIUGNO 2021

Domanda 1

Si completi il programma per un processore di tipo MIPS riportato in tabella in modo che rispecchi i valori dei iniziali e finali dei predittori della Branch Prediction Unit (BPU) basata su Branch History Table (BHT) riportata in tabella.

Nel caso specifico, si consideri una BPU di tipo BHT con contatori a saturazione di 2-bit e 1K elementi. Si assuma che lo stato iniziale della BHT è indicato nella colonna BHT INIT e lo stato finale dopo l’esecuzione del programma nella colonna BHT END.

Il programma deve essere in grado di portare la BHT dalla colonna di inizio allo stato finale indicato, prima di arrivare all’istruzione HALT.

Assunzioni Generali:

| Address | Instruction |  | BHT INIT | BHT END |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 |  |  | -- | -- |
| 0x0004 |  |  | -- | -- |
| 0x0008 |  |  | -- | -- |
| 0x000C |  |  | -- | -- |
| 0x0010 | Lab0: |  | -- | -- |
| 0x0014 |  | B… … Lab2 | 0 | 3 |
| 0x0018 |  |  | -- | -- |
| 0x0018 | Lab1: |  | -- | -- |
| 0x001C |  | B… … Lab2 | 0 | 1 |
| 0x0020 |  |  | -- | -- |
| 0x0024 | Lab2: |  | -- | -- |
| 0x0028 |  |  | -- | -- |
| 0x002C |  |  | -- | -- |
| 0x0030 |  | B… … Lab3 | 0 | 2 |
| 0x0038 |  |  | -- | -- |
| 0x003c | Lab3: |  | -- | -- |
| 0x0040 |  | B… … Lab4 | 0 | 1 |
| 0x0044 |  |  | -- | -- |
| 0x0048 | Lab4: |  | -- | -- |
| 0x004c |  |  | -- | -- |
| 0x0050 |  |  | -- | -- |
| 0x0054 |  | B… … Lab0 | 0 | 2 |
| 0x0058 |  | HALT | -- | -- |

MANCA

01/07/2020

16/09/2020

31/08/2021

25/02/2022

06/02/2023 03 e 04